Приложение №1

к  Договору  поставки

№ _____/Р-2024.__________  от «___» ________ 2024 г

Спецификация №1

| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики Товара, ГОСТ | ОКПД2 | ОКВЭД2 | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения Товара | Цена за ед. с НДС 20% (руб.) | Общая сумма с НДС 20% (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пускатель ПМ12-010100 | ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) Пускатель ПМ12-010100 магнитный, УХЛ4, 220В (1з). | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 4 |  |  |  |
| 2 | Пускатель LC1E0910M5 с тепловым реле LRE08 /2,5-4А (или эквивалент) | Пускатель магнитный (контактор) прямого пуска марки LC1E0910M5 для двигателей. Характеристики: номинальный ток 9А; степень защиты: IP20; напряжение: 380В; напряжение катушки управления: 220В; количество силовых полюсов: 3; номинальная мощность электродвигателя: 4кВт; исполнение: нереверсивное; род тока катушки управления: переменный (АС); способ монтажа: Din-рейка/монтажная плата; климатическое исполнение: УХЛ4. К пускателю относится дифференциальное тепловое реле марки LRD06/2,5-4А. Характеристики: Диапазон установок реле перегрузки: 2,5-4А; Номинальный ток 4А; Крепление: непосредственный монтаж / одиночное расположение; Тип присоединения: винтовое соединение. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 4 |  |  |  |
| 3 | Пускатель LC1E0910M5 с тепловым реле LRЕ10/4-6А (или эквивалент) | Пускатель магнитный (контактор) прямого пуска марки LC1E0910M5 для двигателей. Характеристики: номинальный ток 9А; степень защиты: IP20; напряжение: 380В; напряжение катушки управления: 220В; количество силовых полюсов: 3; номинальная мощность электродвигателя: 4 кВт; исполнение: нереверсивное; род тока катушки управления: переменный (АС); способ монтажа: Din-рейка/монтажная плата; климатическое исполнение: УХЛ4. К пускателю относится дифференциальное тепловое реле марки LRD10/4-6А. Характеристики: Диапазон установок реле перегрузки: 4-6А; Номинальный ток 6А; Крепление: непосредственный монтаж / одиночное расположение; Тип присоединения: винтовое соединение. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 4 |  |  |  |
| 4 | Пускатель LC1E1801M5 с тепловым реле LRE16/9-13А (или эквивалент) | Пускатель магнитный (контактор) прямого пуска марки LC1E1801M5 для двигателей. Характеристики: номинальный ток 18А; степень защиты: IP20; напряжение: 380В; напряжение катушки управления: 220В; количество силовых полюсов: 3; номинальная мощность электродвигателя: 7,5 кВт; исполнение: нереверсивное; род тока катушки управления: переменный (АС); способ монтажа: Din-рейка/монтажная плата; климатическое исполнение: УХЛ4. К пускателю относится дифференциальное тепловое реле марки. Характеристики: Диапазон установок реле перегрузки: 9-13А; Номинальный ток 13А; Крепление: непосредственный монтаж / одиночное расположение; Тип присоединения: винтовое соединение. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 4 |  |  |  |
| 5 | Пускатель магнитный КМЭ 25А катушка управления 220В АС (или эквивалент) | Пускатель магнитный (контактор) малогабаритный КМЭ 25А катушка управления 220В. Номинальный ток: 25АНапряжение: 400 В.Напряжение катушки управления: 220 В.Степень защиты: IP20. Климатическое исполнение УХЛ4. Исполнение: Нереверсивное. Способ монтажа: монтажная плата, винтовое присоединение. Род тока катушки управления: АС (переменный). Количество силовых полюсов: 3. Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов: 3. Количество силовых НЗ контактов: 0. Материал проводника: медь | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 10 |  |  |  |
| 6 | Пускатель магнитный КМЭ 25А катушка управления 380В АС с блок-контактом (или эквивалент) | Пускатель магнитный (контактор) малогабаритный КМЭ 25А катушка управления 380В. Номинальный ток: 25АНапряжение: 400 В.Напряжение катушки управления: 380 В.Степень защиты: IP20. Климатическое исполнение УХЛ4. Исполнение: Нереверсивное. Способ монтажа: монтажная плата, винтовое присоединение. Род тока катушки управления: АС (переменный). Количество силовых полюсов: 3. Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов: 3. Количество силовых НЗ контактов: 0. Материал проводника: медь | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 4 |  |  |  |
| 7 | Кнопка КУ-91 | Кнопка КУ-91. Взрывозащитное исполнение 1ExdIIВТ5, переменный ток -380V, постоянный ток -220 V, число кнопок - 1, число выводов – 1. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 21 |  |  |  |
| 8 | Кнопка КУ-92 | Кнопка КУ-92. Взрывозащитное исполнение 1ExdIIВТ5 переменный ток -380V, постоянный ток -220 V, число кнопок - 2, число выводов – 2. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 9 |  |  |  |
| 9 | DIN-рейка 30см | DIN-рейка оцинкованная перфорированная 30см. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 28 |  |  |  |
| 10 | Выключатель автоматический АД14 25А/30мА 3ф | Характеристики: Количество силовых полюсов 4; номинальное напряжение 400В; характеристика электромагнитного расцепителя- C; номинальная отключающая способность 4,5кA; тип срабатывания по дифференциальному току- AC; количество модулей DIN 4; способ монтажа DIN-рейка; степень защиты IP20 | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 8 |  |  |  |
| 11 | Выключатель автоматический АД14 63А/30мА 3ф | Характеристики: Количество силовых полюсов 4; номинальное напряжение 400В; характеристика электромагнитного расцепителя- C; номинальная отключающая способность 4,5кA; тип срабатывания по дифференциальному току- AC; количество модулей DIN 4; способ монтажа DIN-рейка; степень защиты IP20 | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 1 |  |  |  |
| 12 | Выключатель автоматический АВДТ 32А/30мА 3ф | Вид: дифференциальный автоматический выключатель Селективный: нет Тип: модульный Количество модулей: 6.5 Количество полюсов: четырехполюсной Класс токоограничения: 3 Номинальное напряжение: 400 В Тип расцепления: C Отключающая способность: 4.5 кА Номинальный ток: 32 А Ток утечки: 30 мА Тип утечки: АС Степень защиты: IP20 Вес нетто: 0.33 кг Модельный ряд: АД-14 Высота: 91 мм Ширина: 96 мм Глубина: 76 мм | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 3 |  |  |  |
| 13 | Выключатель автоматический АВДТ 40А/30мА 3ф | Вид: дифференциальный автоматический выключатель Селективный: нет Тип: модульный Количество модулей: 6.5 Количество полюсов четырехполюсной Класс токоограничения: 3 Номинальное напряжение: 400 В Тип расцепления: C Отключающая способность: 4.5 кА Номинальный ток: 40 А Ток утечки: 30 мА Тип утечки: АС Степень защиты: IP20 Вес нетто: 0.45 кг Модельный ряд: АД-14 | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 3 |  |  |  |
| 14 | Автоматический выключатель ВА 47-63 1Р 6А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Характеристики: Количество силовых полюсов 1; номинальное напряжение частотой 50 Гц - 240/415В; климатическое исполнение УХЛ4; электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; максимальное сечение присоединяемых проводов от 1мм до 25мм; диапазон рабочих температур от -40 до +50; характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя C; отключающая способность 4,5 кА. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 19 |  |  |  |
| 15 | Автоматический выключатель ВА 47-63 1Р 10А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Характеристики: Количество силовых полюсов 1; номинальное напряжение частотой 50 Гц - 240/415В; климатическое исполнение УХЛ4; электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; максимальное сечение присоединяемых проводов от 1мм до 25мм; диапазон рабочих температур от -40 до +50; характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя C; отключающая способность 4,5 кА. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 30 |  |  |  |
| 16 | Автоматический выключатель ВА 47-63 1Р 16А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Характеристики: Количество силовых полюсов 1; номинальное напряжение частотой 50 Гц - 240/415В; климатическое исполнение УХЛ4; электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; максимальное сечение присоединяемых проводов от 1мм до 25мм; диапазон рабочих температур от -40 до +50; характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя C; отключающая способность 4,5 кА. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 32 |  |  |  |
| 17 | Автоматический выключатель ВА 47-63 1Р 25А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Характеристики: 1-полюсной, номинальное напряжение частотой 50 Гц - 240/415В; климатическое исполнение УХЛ4; электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; максимальное сечение присоединяемых проводов от 1мм до 25мм; диапазон рабочих температур от -40 до +50; характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя C; отключающая способность 4,5 кА. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 33 |  |  |  |
| 18 | Автоматический выключатель ВА 47-63 1Р 32А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Характеристики: 1-полюсной, номинальное напряжение частотой 50 Гц - 240/415В; климатическое исполнение УХЛ4; электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; максимальное сечение присоединяемых проводов от 1мм до 25мм; диапазон рабочих температур от -40 до +50; характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя C; отключающая способность 4,5 кА. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 9 |  |  |  |
| 19 | Автоматический выключатель ВА 47-63 1Р 40А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Характеристики: 1-полюсной, номинальное напряжение частотой 50 Гц - 240/415В; климатическое исполнение УХЛ4; электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; максимальное сечение присоединяемых проводов от 1мм до 25мм; диапазон рабочих температур от -40 до +50; характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя C; отключающая способность 4,5 кА. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 8 |  |  |  |
| 20 | Автоматический выключатель ВА 47-63 2Р 6А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Характеристики: 2-полюсной, номинальное напряжение частотой 50 Гц - 240/415В; климатическое исполнение УХЛ4; электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; максимальное сечение присоединяемых проводов от 1мм до 25мм; диапазон рабочих температур от -40 до +50; характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя C; отключающая способность 4,5 кА. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 20 |  |  |  |
| 21 | Автоматический выключатель ВА 47-63 2Р 10А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Характеристики: 2-полюсной, номинальное напряжение частотой 50 Гц - 240/415В; климатическое исполнение УХЛ4; электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; максимальное сечение присоединяемых проводов от 1мм до 25мм; диапазон рабочих температур от -40 до +50; характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя C; отключающая способность 4,5 кА. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 72 |  |  |  |
| 22 | Автоматический выключатель ВА 47-63 2Р 16А | Тип изделия: выключатель автоматический; серия: ВА 47-63; номинальный ток: 16 А; количество силовых полюсов: 2; характеристика эл.магнитного расцепителя: С; номинальная отключающая способность: 4,5кА; количество модулей DIN: 2; напряжение: 380В; род тока: переменный (АС); способ монтажа: DIN-рейка; степень защиты: IP20. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 30 |  |  |  |
| 23 | Автоматический выключатель ВА 47-63 3Р 10А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Характеристики: 3-полюсной, номинальное напряжение частотой 50 Гц - 240/415В; климатическое исполнение УХЛ4; электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; максимальное сечение присоединяемых проводов от 1мм до 25мм; диапазон рабочих температур от -40 до +50; характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя C; отключающая способность 4,5 кА. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 25 |  |  |  |
| 24 | Автоматический выключатель ВА 47-63 3Р 16А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Характеристики: 3-полюсной, номинальное напряжение частотой 50 Гц - 240/415В; климатическое исполнение УХЛ4; электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; максимальное сечение присоединяемых проводов от 1мм до 25мм; диапазон рабочих температур от -40 до +50; характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя C; отключающая способность 4,5 кА. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 23 |  |  |  |
| 25 | Автоматический выключатель ВА 47-63 3Р 25А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Характеристики: 3-полюсной, номинальное напряжение частотой 50 Гц - 240/415В; климатическое исполнение УХЛ4; электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; максимальное сечение присоединяемых проводов от 1мм до 25мм; диапазон рабочих температур от -40 до +50; характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя C; отключающая способность 4,5 кА. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 23 |  |  |  |
| 26 | Автоматический выключатель ВА 47-63 3Р 40А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Характеристики: 3-полюсной, номинальное напряжение частотой 50 Гц - 240/415В; климатическое исполнение УХЛ4; электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; максимальное сечение присоединяемых проводов от 1мм до 25мм; диапазон рабочих температур от -40 до +50; характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя C; отключающая способность 4,5 кА. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 11 |  |  |  |
| 27 | Автоматический выключатель ВА 47-63 3Р 50А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Характеристики: 3-полюсной, номинальное напряжение частотой 50 Гц - 240/415В; климатическое исполнение УХЛ4; электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; максимальное сечение присоединяемых проводов от 1мм до 25мм; диапазон рабочих температур от -40 до +50; характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя C; отключающая способность 4,5 кА. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 6 |  |  |  |
| 28 | Автоматический выключатель ВА 47-63 3Р 63А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Характеристики: 3-полюсной, номинальное напряжение частотой 50 Гц - 240/415В; климатическое исполнение УХЛ4; электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20000; максимальное сечение присоединяемых проводов от 1мм до 25мм; диапазон рабочих температур от -40 до +50; характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя C; отключающая способность 4,5 кА. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 12 |  |  |  |
| 29 | Выключатель автоматический 31.5А ВА 04-36-340010-20 УХЛ3 присоединение переднее кабелями без кабельных наконечников | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Согласно Приложению №1 к Спецификации. Опросный лист. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 2 |  |  |  |
| 30 | Выключатель автоматический 63А ВА 04-36-340010-20 УХЛ3 присоединение переднее кабелями без кабельных наконечников | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Согласно Приложению №1 к Спецификации. Опросный лист. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 5 |  |  |  |
| 31 | Выключатель автоматический 100А ВА04-36-340010-20 УХЛ3 присоединение переднее кабелями без кабельных наконечников | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Согласно Приложению №1 к Спецификации. Опросный лист. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 6 |  |  |  |
| 32 | Выключатель автоматический 160А ВА04-36-340010-20 УХЛ3 присоединение переднее кабелями без кабельных наконечников | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Согласно Приложению №1 к Спецификации. Опросный лист. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 6 |  |  |  |
| 33 | Выключатель автоматический 250А ВА04-36-340010-20 УХЛ3 присоединение переднее кабелями без кабельных наконечников | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Согласно Приложению №1 к Спецификации. Опросный лист. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 12 |  |  |  |
| 34 | Выключатель автоматический 400А ВА 51-39-340010- УХЛ3 присоединение переднее шинное с электромагнитным и тепловым расцепителем | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Согласно Приложению №2 к Спецификации. Опросный лист. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 3 |  |  |  |
| 35 | Выключатель автоматический 630А ВА 51-39-340010- УХЛ3 присоединение переднее шинное с электромагнитным и тепловым расцепителем | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Согласно Приложению №2 к Спецификации. Опросный лист. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 4 |  |  |  |
| 36 | Щит распределительный навесной ЩРН-9 | Щит распределительный навесной ЩРН-9, IP31 (220*300*120). Количество DIN реек - 1. Количество модульных единиц на DIN-рейку - 9. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 1 |  |  |  |
| 37 | Предохранитель ПТ 1.2-6-80-20У3 | ГОСТ 2213-79 Класс напряжения: 6 кВ; номинальный ток: 80 А; номинальный ток отсечки: 20 кА; климатическое исполнение: У3. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 4 |  |  |  |
| 38 | Предохранитель ПТ 1.2-10-40-31.5У3 | ГОСТ 2213-79 Класс напряжения: 10 кВ; номинальный ток: 40 А; номинальный ток отсечки: 31,5 кА; климатическое исполнение: У3. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 4 |  |  |  |
| 39 | Предохранитель ПТ 1.2-10-31.5-31.5У3 | ГОСТ 2213-79 Класс напряжения: 10 кВ; номинальный ток: 31,5А; номинальный ток отсечки: 31,5 кА; климатическое исполнение: У3. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 3 |  |  |  |
| 40 | Предохранитель 8-150мм Т315мА | Предохранитель, характеристики: Диаметр - 8мм; длина - 150мм; ток- 315 мА; | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 18 |  |  |  |
| 41 | Предохранитель 5ГГ.674.350.000 | Предохранитель 5ГГ.674.350.000.Защитное предохранительное устройство изготавливается в виде разборной конструкции. Конструкция содержит плавкую вставку – металлодиэлектрический резистор, индикатор срабатывания – подвижный стержень. Резистор С2-33-Н Р=0,25Вт; R=11Ом | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 5 |  |  |  |
| 42 | Комплект зажимов №7 (6 штук) | Комплект зажимов №7 (6 штук) для присоединения КЛ к АВ-0,4кВ серии ВА04-36, ВА51-35, ВА57-35-УХЛ3. Комплект зажимов предназначен для присоединения жил КЛ без изоляции сечением до 95мм2 к АВ-0,4кВ серии ВА04-36/ВА51-35/ВА57-35-УХЛ3 без наконечников. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | комплект | 9 |  |  |  |
| 43 | Комплект зажимов №1 (6 штук) | Комплект зажимов №1 (6 штук) для присоединения КЛ к АВ-0,4кВ серии ВА57-39, ВА51-39-УХЛ3. Комплект зажимов предназначен для присоединения жил КЛ без изоляции сечением до 120мм2 к АВ-0,4кВ серии ВА57-39, ВА51-39-УХЛ3 без наконечников. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | комплект | 6 |  |  |  |
| 44 | Комплект выводов расширительных (3 штуки) | Комплект выводов расширительных (3 штуки) для АВ-0,4кВ серии ВА04-36/ВА51-35/ВА57-35-УХЛ3. Комплект выводов расширительных предназначен для увеличения межполюсного расстояния и присоединения наконечников, шириной более ширины полюсного расстояния тАВ-0,4. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | комплект | 19 |  |  |  |
| 45 | Пост кнопочный ПКЕ 222-2 | Пост кнопочный ПКЕ 222-2. Способ монтажа - монтажная плата; напряжение - 660 В; коммутируемый ток - 10 А; цвет - красный/черный; тип толкателя - цилиндрический; количество постов - 2; степень защиты - IP54; исполнение - УХЛ2. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 2 |  |  |  |
| 46 | Предохранитель ПТ 1.1-10-10-31.5У3 | Предохранитель ПТ 1.1-10-10-31.5У3.П -предохранитель; Т - для силовых трансформаторов; 1 - однополюсный, с указателем срабатывания; 1 - конструктивное исполнение контакта (диаметр контакта - 55 мм); номинальное напряжение - 10 кВ; номинальный ток предохранителя - 10 А; номинальный ток отключения - 31,5 кА; длина - 412 мм; климатическое исполнение - У3. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 5 |  |  |  |
| 47 | Контактор КМИ-22510 25А 400В/АС3 1НО ИЭК (Контакторы малогабаритные мини контактор) | Контактор КМИ-22510 25А 400В/АС3 1НО ИЭК (Контакторы малогабаритные миниконтактор) Номинальный ток, А 25 Напряжение катушки управления, В 400 Род тока катушки управления, Переменный (AC) Напряжение, В 660.Род тока, Переменный (AC) Количество силовых НО контактов 3 Количество силовых НЗ контактов 0 Количество НО контактов 1. Количество НЗ контактов 0 Исполнение: Нереверсивное Способ монтажа: DIN-рейка. Степень защиты: IP20 Номинальная мощность электродвигателя, КВт: 12.5 Количество силовых полюсов:3. Высота, мм: 84.0 Климатическое исполнение:УХЛ4. Масса, кг: 0.4 Мощность, Вт: 3.5 Диапазон рабочих температур: от -25 до +50 Крепление: Винт/Защелка Тип подключения: Винтовое Глубина, мм: 93.0. Ширина, мм: 56.0 Сфера применения: Контакторы малогабаритные КМИ Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2:6 Номинальный ток AC 3 (А) при 400 В: 25 Тип подключения силовой цепи: Винтовое соединение | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 4 |  |  |  |
| 48 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО 1НЗ ИЭК (Контакторы малогабаритные мини контактор) | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО 1НЗ ИЭК (Контакторы малогабаритные мини контактор) Номинальный ток, А 40 Напряжение катушки управления, В 230 Род тока катушки управления Переменный (AC) Напряжение, В 660 Род тока Переменный (AC) Количество силовых НО контактов 3 Количество силовых НЗ контактов 0 Количество НО контактов1. Количество НЗ контактов1 Исполнение Нереверсивное Способ монтажа:Монтажная плата Степень защиты:IP20 Номинальная мощность электродвигателя, КВт:18.5 Количество силовых полюсов:3 Высота, мм:128.0 Климатическое исполнение:УХЛ4 Масса, кг:1.4 Мощность, Вт:10.0 Диапазон рабочих температур: от -25 до +50 Крепление:Винт/Защелка Тип подключения:Винтовое Глубина, мм:114.0. Ширина, мм:75.0 Сфера применения: Контакторы малогабаритные КМИ Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2:25 Номинальный ток AC 3 (А) при 400 В:40 Тип подключения силовой цепи:Винтовое соединение | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 4 |  |  |  |
| 49 | Предохранитель ПКТ-103-6-100-31.5-У3 | ГОСТ 2213-79 Номинальное напряжение, кВ 6 Номинальный ток, А 100. Степень защиты IP00 Высота, мм 100 Климатическое исполнение:У3 Род тока: Переменный (AC) Масса, кг: 4. Количество силовых полюсов:1 Способ монтажа: На аппарат Диапазон рабочих температур:от -45 до +40 Глубина, мм: 85. Ширина, мм: 450 Частота, Гц: 50/60 Предельная отключающая способность, кA: 31.5 | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 2 |  |  |  |
| 50 | Предохранитель ПКТ-101-6-10-40 У3 | Предохранитель однополюсный наполнен мелкозернистым кварцевым песком, токоограничивающий для защиты силовых трансформаторов. Номинальное напряжение: 6 кВ; номинальный ток: 10 А; | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 3 |  |  |  |
| 51 | Контакт К08-02 Держатель предохранителя | ГОСТ 2213-79 Держатель предохранителя Длина, мм: 200 Высота, мм: 170 Климатическое исполнение:У2 Материал изделия: Латунь Назначение: предназначены для комплектации токоограничивающих предохранителей свыше 1000 В типа ПКТ, ПКН, ПКЭ, ПКЭН, ПКЖ. Напряжение, В: 1000. Ширина, мм: 80 | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 5 |  |  |  |
| 52 | Контакт К07-01 Держатель предохранителя | ГОСТ 2213-79 Держатель предохранителя Длина, мм: 90 Высота, мм: 80 Климатическое исполнение:У2 Материал изделия: Латунь Назначение: предназначены для комплектации токоограничивающих предохранителей свыше 1000 В типа ПКТ, ПКН, ПКЭ, ПКЭН, ПКЖ. Напряжение, В: 1000. Ширина, мм:80 | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 5 |  |  |  |
| 53 | Пост кнопочный тельферный ПКТ-60 | Пост кнопочный тельферный ПКТ-60. Материал корпуса (оболочки) термостойкая ABS-пластмасса Коммутационная износостойкость, циклов ВО 1 000 000; Условия использования под навесом; Номинальный ток, In 5А; Наличие ключа защиты, есть; Диаметр вводного отверстия манжета, мм 17,5 ± 1; Степень защиты IP30; Номинальный тепловой ток, Ith 6,3А; Габаритные размеры LxHxB, мм 285x50x50; Механическая износостойкость, циклов ВО 6 300 000; Сечение присоединяемых проводов, мм2, не более 0.7-2,5 | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 1 |  |  |  |
| 54 | Контактор Schneider Electric LC1D12M7 (или эквивалент) | Тип: контактор; тип напряжения управления: AC (перемен.); номинальный рабочий ток Ie при AC-1, 400В: 25 А; номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400В: 12 А; количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов: 1; количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов: 1; количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов: 3; номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400В: 5,5 кВт; номинальная коммутируемая мощность при AC-4, 400В: 3,7 кВт; тип подключения силовой электрической цепи: винтовое соединение; степень защиты (IP): IP20; номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 гц (мин): 220 В; номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 гц (мин): 220 В. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 1 |  |  |  |
| 55 | Предохранитель WBP-6 1YMB412101M0001 ABB (или эквивалент) | Компактные плавкие предохранители для защиты трансформатора напряжения. Тип изделия: предохранитель; Номинальное напряжение: 7,2 кВ; номинальная частота: 50 Гц; номинальный ток: 0,7 А 210/23mm; максимальная отключающая способность: 63кА, 12 кг. | 46.69.15.000 | 46.69.5 | штука | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | штука комплект | 567 34 |  |  |  |
| Общая сумма без НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО, общая сумма с НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Способ доставки:

Общая сумма по Спецификации:

| «Поставщик» ______________________ ______________________ ______________ __________________ | «Покупатель» Генеральный директор АО «Черногорэнерго» _______________Савицкая С.Е. |
| --- | --- |