Приложение №__

к Техническому заданию

от "___"__________2024 г.

| СОГЛАСОВАНО: Директор ООО «НППК» __________________ С.Ю. Солдатов Заместитель генерального директора АО «Черногорэнерго» по КСиКР __________________ В.В. Ушаков | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО Черногорэнерго» ______________ С.Е. Савицкая «___» ______________ 2024г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на инженерные изыскания по объекту:

"ЗРУ 6кВ "КНС-32" (РУ 6КВ КНС 32)"

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие сведения: |  |  |
| 1.1 Шифр и наименование основного договора |  | Капитальный ремонт объекта: "ЗРУ 6кВ "КНС-32" (РУ 6КВ КНС 32)" (правка свайного основания) |
| 1.2 Наименование организации, выполняющей инженерные изыскания |  | ООО «НППК» |
| 1.3 Особые условия строительства |  | Проектирование осуществить в соответствии с нормами СНиП |
| 1.4 Основание для проектирования |  | План капитального ремонта АО "Черногорэнерго" |
| 1.5 Вид строительства |  | Капитальный ремонт |
| 1.6 Заказчик |  | АО "Черногорэнерго" |
| 1.7 Местоположение объекта изысканий |  | Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение нефти |
| 1.8 Сведения о ранее выполненных изысканиях |  | Отсутствуют |
| 1.9 Стадия проектирования |  | Проектная документация |
| 1.10 Срок начала и окончания строительства |  | Начало – 2024г. Окончание – 2024г. |
| 1.11 Цель изысканий |  | Для разработки рабочей документации по капитальному ремонту объекта: "ЗРУ 6кВ "КНС-32" (РУ 6КВ КНС 32)" (правка свайного основания). |
| 1.12 Вид изысканий |  | Комплекс инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. |
| 1.13 Уровень ответственности |  | Нормальный |
| 1.14 Требования к составу, срокам и порядку предоставления материалов изысканий |  | 1. Результаты изысканий предоставляются в следующем комплекте: на бумажном носителе 4 экз. и 1 экземпляр на электронном носителе. Электронная копия документации передается на CD-R диске в форматах разработки (Autocad, Word, Excel и т.п.) и pdf. Текстовую часть отчетов по инженерным изысканиям выполнить в формате MicrosoftWord, расчеты, таблицы и спецификации в формате MicrosoftExcel, графическая часть в формате Autocad. Все графические/картографические материалы изысканий по проектируемому объекту представить на электронном носителе в программных продуктах Mapinfo (в системе координат МСК-86) и AutoCAD с привязкой к существующим объектам. 2. Состав разделов документации предусмотреть согласно Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», и Постановлению Правительства РФ от 13 апреля 2010г. № 235 "О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 3. Предоставление изыскательской документации согласно календарному плану работ (приложение №___ к техническому заданию). 4. Система координат – Местная. Система высот – Балтийская (77г.) |
| 1.15 Особые требования к производству работ, к отчетным материалам и их точности |  | 1.Предоставить картографические материалы в программном продукте Mapinfo, в том числе изыскания (в системе координат МСК-86). 2. Материалы изысканий согласовать с Заказчиком. 3. Геодезическое обоснование для проведения инженерных изысканий должно быть получено в службе главного маркшейдера, предприятия-держателя лицензии на право разработки месторождения в границах, которого проводятся работы. Отчет по инженерным изысканиям, в том числе графическая часть, должен быть предоставлен Заказчику с указанием исходных координат геодезического обоснования. |

2.2 Объемы выполнения изысканий

Топографическая съемка площадок			     Таблица 1

| Наименование площадки | Масштаб съемки | Сечение рельефа, м | Площадь съемки, га | Дополнительные или особые требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Площадка под ЗРУ 6кВ "КНС-32" (РУ 6КВ КНС 32) | 1:500 | 0,5 | 50х50= 0,25га |  |

| 3. Основные требования к изысканиям |  |
| --- | --- |
| 3.1. Основные требования к составу документации по инженерно-геодезическим изысканиям: |  |
| 3.1.1. Нормативная документация, регламентирующая основные требования к изысканиям | Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства». СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Свод правил СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства Часть I". Межгосударственным стандартом ГОСТ 5180-2015 "Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик". Межгосударственным стандартом ГОСТ 20522-2012 "Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. Межгосударственным стандартом ГОСТ 30416-2020 "Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения" Межгосударственным стандартом ГОСТ 12248.10-2020 "Грунты. Определение характеристик деформируемости мерзлых грунтов методом компрессионного сжатия". Межгосударственным стандартом ГОСТ 25100-2020 "Грунты. Классификация". Межгосударственным стандартом ГОСТ 12071-2014 "Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов". |
| 3.1.3 Перечень информации, которую должны содержать материалы изысканий и основные требования к их оформлению | 3. Выполнить съемку существующих подземных и надземных коммуникаций, автомобильных дорог с нанесением на топографический план. |
| 4. Срок выполнения работ | Согласно календарному плану работ: 10 (десять) календарных дней с даты получения заявки от Заказчика. |

| Начальник ОКС АО «Черногорэнерго» |  | Н.Н.Абдухаликова |
| --- | --- | --- |